大家好，我们是ddl会创造奇迹队，我们队伍成员有如下几位（ppt第一页展示）

在本次的课设团队任务中，我们实现了一个迷宫游戏，并在logisim和led屏上两部分都进行了实现。该迷宫游戏一共有难易两关，游戏开始时显示欢迎界面，之后选择将要闯关的关卡后显示对应的地图。图标从右上角开始移动，走到左下角即游戏成功，屏幕会显示 SUCCESS 字样。在logisim中采用了32*32的LEDX点阵显示屏进行显示，在LED屏中我们采用了VGA接口和屏幕进行显示。

因此整个任务分为了三个部分：①logisim中的电路实现，②汇编中的软件实现，③nexy4开发板与VGA接口的软件实现。

第一部分是logisim中的电路实现，这一部分由徐雨梦和孙梦圆两个人共同完成，我们采用了单周期CPU单级中断为基础，在该电路基础上增加了新的需要的数据通路，比如lui。同时更新了中断机制为我们的游戏服务，方便迷宫实现。在RISCV的核心中，我们新增了几个中断信号的输入和点阵信息的输出，实现了迷宫游戏运行的CPU基础。而一个完整的具有交互的游戏不止需要CPU执行程序，还需要由存储部件和输入输出部件，在这个游戏中需要保存地图数据，我们采用了两个模块对其进行保存和展示，输入输出模块将输入转换为中断信号，这样就组成了最后的交互电路。

第二部分是汇编中的软件实现，这一部分由朱悦婷和孙梦圆共同完成。首先显示原理为点阵中每一行亮的位置为1，暗的位置为0，每一行对应一个二进制数，因此可以通过li指令和sw指令实现赋值操作得到需要显示的点阵信息。第二个关键部分就是中断处理程序，需要利用中断处理程序更新界面，在这里我们向右移动的中断处理程序为例，如图所示指令中的s0代表x坐标，s1代表y坐标，首先（1）判断是否选择了关卡，因为只有选择了关卡之后移动才有效。（2）-（3）判断是否到达边界。（4）-（10）判断右侧是否为墙，因为只有不是墙的情况下才能右移。具体地，将下一步要走的位置置1，其余位置0，与当前这行按位与，如果为0则不是墙，否则就是墙。如果不是墙，则进行（11）-（15），首先更新x坐标，将对应的位置置1，上一步的位置置0，之后保存新的一行，更新点阵。向左一格、向上、向下一格同理。第三个关键部分是判断成功，如图所示，通过判断x和y位置返回一个成功或失败的信号来实现。

第三部分是nexy4开发板与VGA接口的软件实现。这一部分由王一枭和徐雨梦共同完成。首先对于CPU的部分，我们采用了logisim转verilog的方式实现，但是一直无法达到预期的效果。用Verilog生成原理图观察，发现中断信号生成与logisim中原本的连线相去甚远，连线十分混乱，如图所示。究其原因，发现转换软件转出的D触发器的代码接口很混乱，在连线时接口没有接到对应的位置。因此我们自己在verilog中实现了中断机制和D触发器等部件并将其封装使用在整体中，再次调试发现正确，如图所示。第二个重要的部分是面向VGA接口的verilog编程，LED显示的原理是利用VGA接口逐个显示像素点，首先我们队显示区域进行了划分，正如ppt中展示，我们利用一个dis数组划分了像素块，如图所示是第一步调试的结果，之后再次对数组传递不同的RGB值，调试出了如图所示的不同色块，最后将迷宫的数据传递给VGA部分，输出每个时刻的RGB传递给VGA得到如图所示的界面，而这一界面也与logisim中实现的相同。

在这次的任务中，我们在logisim中和面向VGA的LED显示两部分展示出了一个迷宫游戏，谢谢大家观看。