概述：

我们小组的迷宫游戏一共有难易两关。⽤32*32 的 LED 点阵作为游戏屏幕，游戏开始时显示欢迎界面，之后选择将要闯关的关卡后显示对应的地图。图标从右上角开始移动，走到左下角即游戏成功，屏幕会显示 SUCCESS 字样。屏幕中绿色的为墙壁，无法走通。 该项目需要完成电路logism实现和汇编代码实现。我们决定选择这个项目，是因为大家都对这个游戏比较熟悉，游戏本身有趣味性且相对易于实现。我们小组在已经实现的单周期单级中断 CPU电路图的基础上进行改造，编写汇编程序，最终完成了本次团队任务。

- 电路原理 （硬件方面）

单周期CPU负责控制游戏的总体逻辑。

通过单级中断控制游戏进行，一共六级中断，两个关卡中断，四个移动中断，分别是上下左右。

用 32 个 32 位寄存器实现32*32 的 LED 点阵显示游戏界面。

通过控制指令将地图以及人物的数据写入内存，同时将数据写入32 个 32 位寄存器中保存，需要更新游戏界面时调用 SYSCALL 指 令？，将保存到寄存器中的数据更新到控制点阵输出的寄存器中即可。

- 汇编原理  （软件方面）

按照正确的游戏逻辑，编写汇编程序。

⾸先显示欢迎界面，同时提示现在可以选择 2 个游戏关卡，此时程序进⼊空操作死循环等待关卡选择；游戏用户选择关卡后，此时进入相应的中断服务程序，然后程序显示相应的关卡的游戏界⾯，再次进⼊空操作死循环，等待游戏用户通过键盘进行上下左右的移动操作，进入相应动作的中断服务程序，程序最后检查游戏用户是否到达左下角，如果到达了，程序进入到显示SUCCESS游戏界面的程序位置显示SUCCESS 字样。