NEXYS 4 开发板上的实现

王一枭

开发板上的实现，使用vivado编写Verilog代码，最终生成比特流烧入板子。Verilog代码中分为两个主要模块：RISCV CPU模块和vga显示模块。

CPU模块采用“logisim转verilog”软件实现，vga模块代码参考网上的vga模块介绍资料并且实现自己的算法实现。

- CPU模块的实现

最初，我尝试直接将原电路输出为Verilog代码，但是一直无法达到预期的效果。用Verilog生成原理图观察，发现中断信号生成与logisim中原本的连线相去甚远，连线十分混乱。究其原因，发现转换软件转出的D触发器的代码接口很混乱，在连线时接口没有接到对应的位置。对比图如下：

然后我尝试将含有D触发器的模块（中断信号的生成、中断使能控制）重新封装，防止含有D触发器的模块连线混乱导致污染整个电路，然后再更改所封装好的模块中混乱的连线。更改后的代码如下：

- D触发器：

`timescale 1ns/1ps

module D_Flip_Flop( Clock,

D,

Preset,

Reset,

Q);

parameter ActiveLevel = 1;

input  Clock;

input  D;

input  Preset;

input  Reset;

output Q;

reg s_next_state;

always@(posedge Clock or posedge Reset or posedge Preset) begin

if(Reset)

s_next_state=0;

else if(Preset)

s_next_state=1;

else s_next_state=D;

end

assign Q=s_next_state;

endmodule

- 中断信号生成电路：

`timescale 1ns/1ps

module INTRsignalGEN( CLK,

CLR1,

CLR2,

CLR3,

CLR4,

CLR5,

CLR6,

IRA,

IRB,

IRC,

IRD,

IRE,

IRF,

INTR1,

INTR2,

INTR3,

INTR4,

INTR5,

INTR6);

input  CLK;

input  CLR1;

input  CLR2;

input  CLR3;

input  CLR4;

input  CLR5;

input  CLR6;

input  IRA;

input  IRB;

input  IRC;

input  IRD;

input  IRE;

input  IRF;

output INTR1;

output INTR2;

output INTR3;

output INTR4;

output INTR5;

output INTR6;

wire clk;

wire intr3;

wire intr2;

wire clr1;

wire intr1;

wire clr6;

wire clr5;

wire clr2;

wire clr3;

wire IRb;

wire intr4;

wire IRe;

wire intr5;

wire IRc;

wire clr4;

wire IRf;

wire IRa;

wire IRd;

wire intr6;

wire DFFA_out,DFFB_out,DFFC_out,DFFD_out,DFFE_out,DFFF_out;

wire DFFA1_out,DFFB1_out,DFFC1_out,DFFD1_out,DFFE1_out,DFFF1_out;

assign clr1                   = CLR1;

assign clr2                   = CLR2;

assign clr3                   = CLR3;

assign clr4                   = CLR4;

assign clr5                   = CLR5;

assign clr6                   = CLR6;

assign IRa                   = IRA;

assign IRb                   = IRB;

assign IRc                   = IRC;

assign IRd                   = IRD;

assign IRe                   = IRE;

assign IRf                   = IRF;

assign clk                   = CLK;

assign INTR2                              = DFFB1_out;

assign INTR4                              = DFFD1_out;

assign INTR6                              = DFFF1_out;

assign INTR1                              = DFFA1_out;

assign INTR5                              = DFFE1_out;

assign INTR3                              = DFFC1_out;

D_Flip_Flop #(.ActiveLevel(1))

DFFA       (.Clock(IRa),

.D(1'b1),

.Preset(1'b0),

.Q(DFFA_out),

.Reset(DFFA1_out)

);

D_Flip_Flop #(.ActiveLevel(1))

DFFA1      (.Clock(clk),

.D((DFFA_out || DFFA1_out) && (~clr1)),

.Preset(1'b0),

.Q(DFFA1_out),

.Reset(1'b0)

);

D_Flip_Flop #(.ActiveLevel(1))

DFFB       (.Clock(IRb),

.D(1'b1),

.Preset(1'b0),

.Q(DFFB_out),

.Reset(DFFB1_out)

);

D_Flip_Flop #(.ActiveLevel(1))

DFFB1      (.Clock(clk),

.D((DFFB_out || DFFB1_out) && (~clr2)),

.Preset(1'b0),

.Q(DFFB1_out),

.Reset(1'b0)

);

D_Flip_Flop #(.ActiveLevel(1))

DFFC       (.Clock(IRc),

.D(1'b1),

.Preset(1'b0),

.Q(DFFC_out),

.Reset(DFFC1_out)

);

D_Flip_Flop #(.ActiveLevel(1))

DFFC1      (.Clock(clk),

.D((DFFC_out || DFFC1_out) && (~clr3)),

.Preset(1'b0),

.Q(DFFC1_out),

.Reset(1'b0)

);

D_Flip_Flop #(.ActiveLevel(1))

DFFD       (.Clock(IRd),

.D(1'b1),

.Preset(1'b0),

.Q(DFFD_out),

.Reset(DFFD1_out)

);

D_Flip_Flop #(.ActiveLevel(1))

DFFD1      (.Clock(clk),

.D((DFFD_out || DFFD1_out) && (~clr4)),

.Preset(1'b0),

.Q(DFFD1_out),

.Reset(1'b0)

);

D_Flip_Flop #(.ActiveLevel(1))

DFFE       (.Clock(IRe),

.D(1'b1),

.Preset(1'b0),

.Q(DFFE_out),

.Reset(DFFE1_out)

);

D_Flip_Flop #(.ActiveLevel(1))

DFFE1      (.Clock(clk),

.D((DFFE_out || DFFE1_out) && (~clr5)),

.Preset(1'b0),

.Q(DFFE1_out),

.Reset(1'b0)

);

D_Flip_Flop #(.ActiveLevel(1))

DFFF       (.Clock(IRf),

.D(1'b1),

.Preset(1'b0),

.Q(DFFF_out),

.Reset(DFFF1_out)

);

D_Flip_Flop #(.ActiveLevel(1))

DFFF1      (.Clock(clk),

.D((DFFF_out || DFFF1_out) && (~clr6)),

.Preset(1'b0),

.Q(DFFF1_out),

.Reset(1'b0)

);

Endmodule

- 中断使能控制电路：

timescale 1ns/1ps

module IRIECTRL( CLK,

INTR1,

INTR2,

INTR3,

INTR4,

INTR5,

INTR6,

uret,

INTR);

input  CLK;

input  INTR1;

input  INTR2;

input  INTR3;

input  INTR4;

input  INTR5;

input  INTR6;

input  uret;

output INTR;

wire clk = CLK;

wire INTRX = INTR1 || INTR2 || INTR3 || INTR4 || INTR5 || INTR6;

wire D1_out;

D_Flip_Flop #(.ActiveLevel(1))

D1         (.Clock(clk),

.D(~INTRX || uret),

.Preset(1'b0),

.Q(D1_out),

.Reset(1'b0)

);

assign INTR = INTRX && D1_out;

endmodule

经检查原理图，与logisim中完全一致。对比图如下：

与

与

至此，CPU模块的设计基本结束。

- VGA模块的实现

查阅相应VGA接口资料后，组内课设的算法均由我自己设计实现，因此可能难免会有疏漏之处。以下描述我的实现思路：

  - 显示区域的划分

我们组实现一个32*32像素块的迷宫，对应的我的思路是用一个[1023：0]的reg数组来记录每个区域的位置，代码如下：

integer i,j;

always@(posedge clk) begin

for(i = 0; i < 32; i = i+1) begin

for(j = 0; j < 32; j = j+1) begin

dis[i*32+j] = ((xpos>=704-15-j*15)&&(xpos<=704-j*15))&&((ypos>=515-i*15-15)&&(ypos<=515-i*15));

end

end

end

dis数组中每一个元素记录一个像素块的区域信息。测试时，让所有像素块全亮，测试结果如下

在实际显示的过程中，需要传递一个区块的亮暗信息，对应于logisim中使用32根[31:0]线路，在此我们从CPU传递一个reg [31:0]R[31:0]数组，即一个32位数组，每个元素对应一个32位二进制数字，其含义为显示器上该行的亮暗，对应位为1代表亮，对应位为0代表暗。测试时，先自己定义一个32*32的数组，全部赋值1，任选2个元素赋值0，理论上应该看到屏幕上出现两个暗块。实际效果：

说明已经实现了屏幕显示区域32*32的划分！

实际的实现方法更加复杂一些，起初我使用一个标记位green来记录此时vga扫描到的像素点对应的亮暗，使用循环赋值语句

integer ii;

always@(posedge clk) begin

for(ii = 0; ii < 32*32; ii = ii+1) begin

green = green | (dis[ii] && display[ii]);    //display[ii]为1说明此处有像素点需要显示

end

end

解释一下，green从第一个显示像素块遍历到最后一个显示像素块，持续进行或运算，实现的功能是若有区域需要显示，那么green标记为1，此刻显色。

但是实际操作的过程中，显示器完全黑屏，并没有达到预期的目标。经独立思考，green作为一个寄存器类型变量，无法对自己进行连续赋值。于是我定义了一个1025位的寄存器类型数组green，每次循环给更高位赋值并将当前位置零（方便下一clk的显色，防止当前clk的寄存器缓存污染下一时刻）。代码如下：

integer ii;

always@(posedge clk) begin

for(ii = 0; ii < 32*32; ii = ii+1) begin

green[ii+1] = green[ii] | (dis[ii] && display[ii]);    //display[ii]为1说明此处有像素点需要显示

green[ii] = 0;

end

end

再次生成比特流，出现了预期的效果：

以下代码实现rgb显色，经查阅资料实现，并没有过多的个人设计：

assign green[0] = green[32*32];

assign green[1] = green[32*32];

assign green[2] = green[32*32];

assign green[3] = green[32*32];

约束文件进行如下绑定：

set_property -dict { PACKAGE_PIN C6    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { green[0] }]; #IO_L1P_T0_AD4P_35 Sch=vga_g[0]

set_property -dict { PACKAGE_PIN A5    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { green[1] }]; #IO_L3N_T0_DQS_AD5N_35 Sch=vga_g[1]

set_property -dict { PACKAGE_PIN B6    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { green[2] }]; #IO_L2N_T0_AD12N_35 Sch=vga_g[2]

set_property -dict { PACKAGE_PIN A6    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { green[3] }]; #IO_L3P_T0_DQS_AD5P_35 Sch=vga_g[3]

至此，我们已经实现了VGA模块实现。

- 顶层模块的编写

顶层模块调用CPU模块和VGA模块，将CPU中的1024位显示数据传递到VGA模块中，并通过VGA模块进行显示，目前实现的效果如下：

符合logisim中的初始界面：

但是目前开发板上还是存在些许问题，比如进入关卡比较困难。目前排查到的原因是verilog中的中断产生与logisim中还是有些许差距，仍然在调试中。